Řídicí systémy s počítači

Aplikace pro komunikaci s PIR senzory

Bc. David Racl
Bc. Lucie Zámečníková
Bc. Boris Pustějovský						        		        2022

Obsah

Analýza technologického řešení	2

Uživatelské rozhraní	4

SW analýza	4

Obecná analýza	4

Analýza struktury vnějšího prostředí	5

Analýza funkcí	5

Analýza komunikace	5

Analýza obsahu a struktury informací	5

Analýza toku informací	5

Analýza slabých míst	5

Systémová specifikace	5

Uživatelské rozhraní	6

UML analýza	6

Případy užití	6

UC 1	6

UC 2	6

Rozšíření scénáře	7

Stavový diagram	8

# Analýza technologického řešení

## Úvod

Námi analyzované parkoviště obsahuje celkem 18 svítidel různých typů (BOOS Naica a Thorn R2L2).  Pro řešení zadané problematiky byl zvolen centralizovaný systém. Na každý sloup – viz rozmístěný na obr. 1. bude umístěn jeden, případně dva moduly, který každý bude obsahovat pasivně infračervený senzor (PIR), který bude sloužit pro detekci pohybu v dané zóně na parkovišti.

Každý modul bude komunikovat s centralizovanou službou, která poběží lokálně na školním serveru. Ta bude k dispozici ze školní sítě. Komunikace bude probíhat za pomocí kabelového ethernetu oboustranně – služba bude posílat data do modulů a moduly zpět do služby. K napájení jednotek (modulů se senzory PIR) bude využito rozhraní ethernet pro komunikaci za pomoci technologie Power-over-Ethernet (PoE). Využije standard 802.3af, který umožňuje napájet zařízení po vedení dlouhém až 100 metrů, při napájecím napětí 48 V.

Obrázek 1: Mapa rozmístění PIR senzorů

## Vybraná technologie hardwaru:

Variant jak realizovat modul v návrhu je několik (pořadí je dáno preferencí):

- Raspberry Pico + PIR senzor

Jako řídící jednotka bude využita vývojová deska Raspberry Pico, kterou lze naprogramovat v jazyce C. Deska umožňuje komunikaci TCP/IP komunikaci po síťovém rozhraní ethernet. Neumožňuje však přímo napájení pomocí PoE – je třeba využít PoE spitter, který bude RPI napájet 5V. Všechny součástky by byly umístěny do průmyslové krabice se stupňěm krytí IP68 a UV ochrannou. PIR senzor je zvolen tak, aby odolal vnějším jevům.

| Název | Cena |
| --- | --- |
| Raspberry Pi RP2040 | 415 Kč |
| PoE Splitter | 419 Kč |
| PIR senzor | 3000 Kč |
| Krabice | 414 Kč |
| Celkem | 4248 Kč |

Z hlediska senzorů byly zvoleny PIR senzory, které jsou propojeny s MCU Raspberry Pico. Raspberry Pico je připojeno k ethernetu pomocí PoE kabelu, pomocí kterého je napájen, a odesílá pakety vyvíjenému systému.

- IP kamera

Druhou variantou je možnost využívat IP kameru. Ta lze nakonfigurovat na danou oblast, lze jí přímo napájet pomocí PoE a po detekci je možné poslat packet o pohybu do služby na serveru. Výhodou je, že kamera zabere mnohem větší úhel záběru a proto jich bude potřeba méně (pravděpodobně 4).

| Název | Cena |
| --- | --- |
| IP Kamera | 10 749 Kč |

- Řídící jednotka PLC + PIR senzor

Další variantou je využít PLC, které bude číst digitální vstupy. Komunikace by probíhala podobně, ale využilo opět rozhraní TCP/IP, kterým je zařízení vybaveno.

| Název | Cena |
| --- | --- |
| PLC | 2777 Kč |
| PIR senzor | 3000 Kč |
| Krabice | 414 Kč |
| Celkem | 6191 Kč |

## Uživatelské rozhraní

Zhodli jsme se, že uživatelské rozhranní je nadbytečné. Důvodů je hned několik: konfigurace systému se provede pouze jednou a pak zůstane neměnná, je zde bezpečnostní riziko a informace, které by systém svou vizualizací sděloval, by nikomu k ničemu nebyli (vizualizaci řeší nadřazený systém).

Historie všech událostí v systému se budou ukládat do neralační databáze Mongo DB, odkud by následně mohla být data exportována pomocí jednoduchého dotazu.

# Dokumentace technologie

# SW analýza

## Obecná analýza

Aplikace bude přijímat pakety od PIR senzorů, na základě kterých bude zasílat requesty nadřazenému SW o zapnutí světel. Aplikace bude zároveň zasílat pravidelně po specifikované době dotazy Raspberry Pico, jestli je senzor funkční. V případě, že SW do požadované doby neodpoví, bude systémem zaslán požadavek o přepnutí osvětlení do automatického režimu.

## Analýza struktury vnějšího prostředí

Se SW nebude pravidelně pracovat žádná obsluha. Systém bude fungovat plně automaticky, ale bude umožňovat stažení dat z databáze.

## Analýza funkcí

Aplikace bude zasílat dotazy PIR senzorům, bude přijímat odpovědi od PIR senzorů, bude zasílat požadavky nadřazené aplikaci a ukládat přijaté požadavky do nerelační databáze.

Aplikace bude zasílat dotazy PIR senzorům každých 15 sekund. Pokud neodpoví do 5 sekund, bude PIR senzor označen za nefunkční. Následně zašle ještě dvakrát totožný dotaz, potom odešle tento příznak i nadřazenému systému.

Zbytek funkcí se bude provádět při zaznamenání pohybu PIR senzorem.

## Analýza komunikace

Aplikace bude přijímat od modul pakety v 3 bytové formátu, kde první byte reprezentuje identifikátor modulu, druhý nám říká, který senzor na modulu mění stav a poslední je pro vyjádření aktuálního stavu senzoru. Celkově tak může v systému být 256 zařízení, každé může mít teoreticky až 256 senzorů a každý senzor může nabývat až 256 stavů.

Příklady zaslaného paketu (0xD0103):

| 3. byte (MSB) | 00001101 (0xD) |
| --- | --- |
| 2. byte | 00000001 (0x1) |
| 1. byte (LSB) | 00000011 (0x3) |

Definované stavy:

| Hodnota | Popis |
| --- | --- |
| 0x00 | Není detekován pohyb |
| 0x01 | Je detekován pohyb |
| 0x02 | Chyba senzoru |
| 0x03 | Rezervovaný stav |
| 0x04 | Rezervovaný stav |

Kontrola přenosu a správnosti dat není třeba, dle specifik TCP packet vždy dorazí korektně.

Služba bude předávat informace o výsledném stavu světel nadřazenému systému pomocí API. Zpráva bude předávána pomocí HTTP požadavku s návratovým typem objektu application/json.

Struktura JSON je popsána podle validačního schématu OpenAPI v3.

## Analýza obsahu a struktury informací

Aplikace bude zpracovávat obdržené pakety. Podle obsahu paketů bude vykonávat svůj interní program a skládat paket, který bude zasílat ID světel, které zapnout, nadřazenému systému.

Obdržená a zpracovaná data budou uloženy v nerelační databázi. Historie se nebude mazat. Z historie tak bude možné kdykoliv provést rekonstrukci stavů. Samotná databáze se bude zálohovat s periodou jeden den.

## Analýza toku informací

Aplikace obdrží paket od senzorů, zpracuje paket, vyhodnotí situaci a zašle požadavek na rozsvícení světla nadřazenému systému, případně nadřazený systém si sám vyžádá aktuálně požadovaný světla. Nezávisle na tomto procesu bude aplikace zasílat dotaz senzorům pro ověření činnost jednolitvých modulů.

## Analýza slabých míst

Aplikace zasílá nadřazené aplikaci informace o tom, jaké světlo má být zapnuto. Zároveň kontroluje funkčnost senzorů, ale nekontroluje funkčnost nadřazené aplikace. Nadřazené aplikaci jsou data pouze odesílaná, ale není přijímaná zpětná vazba.

# Systémová specifikace

Software je určen pro automatické rozsvícení a zhasínání světel na parkovišti při detekci pohybu člověka, nebo dopravního prostředku.

Pro provoz je potřeba aktivní komunikace Ethernetu pro přenos dat a napájení Raspberry Pico. Z hlediska vnějších dat je systém určen pro detekci pohybu, takže se očekává pohybová aktivita, která bude PIR senzorem detekována.

Z hlediska funkčních požadavků funguje aplikace i celý systém zcela automaticky, proto není potřeba od uživatele či správce žádná pravidelná interakce.

Z hlediska nefunkčních požadavků se očekává, že systém bude odolný vůči rušení i výpadkům. Dostupnost systému by měla být maximální možná – 99,9 %.

## Uživatelské rozhraní

Popis rozhraní, prtscr, …

# UML analýza

## Případy užití

Obrázek 2: Use Case Diagram

## UC 1

- senzor detekuje pohyb

- senzor odešle systému informaci, že detekoval pohyb

- systém obdrží informaci a zvolí ID světla, které má být spuštěno

- systém odešle ID světla nadřazenému systému

## UC 2

- systém pošle dotaz senzoru

- senzor odpoví že je v pořádku

## Rozšíření scénáře

2.1. senzor neodpoví do požadované doby

2.1.1 systém pošle znovu dotaz senzoru
2.1.2 senzor neodpoví do požadované doby
2.1.3 systém pošle informaci o poruše senzoru nadřazenému systému

2.2 senzor odpoví, že není v pořádku

2.2.1 systém pošle informaci o poruše senzoru nadřazenému systému

## Stavový diagram

Ve stavovém bloku je zobrazený postup funkce PIR senzoru. Nejprve proběhne spuštění nadřazeného systému, posléze se náš systém zeptá PIR senzorů zda komunikují. Pokud senzor komunikuje správně, náš systém zašle informaci nadřazenému systému o funkčnosti, v opačném případě zašle informaci o nefunkčnosti.

Jakmile senzor zaznamená pohyb zašle paket našemu systému. Systém paket zpracuje a zašle informaci nadřazenému systému, který rozsvítí požadované světlo. Senzor se následně vrátí do stavu, ve kterém neměl zaznamenaný pohyb. Tento cyklus se stále opakuje.

Obrázek 3: stavový diagram

# Bonus: self-assessment

Před záčátkem návrhu jsme se si rozdělili navzájem role. David je vedoucí projektu – stará se o rozdělení úkolů v projektu a pořádal meetingy, Lucie je designer – navrhuje architekturu systému, jak by mohla vypadat a Boris je programátor – navrhuje jak by software mohl ve skutečnosti pracovat.

Celý projekt jsme navzájem konzultovali a úkoly vždy společně rekapitulovali a hodnotili a výsledky zpracovali společně do finální podoby.

https://www.soselectronic.cz/products/wiznet/w5100s-evb-pico-359020?vat=1&gclid=Cj0KCQjwnvOaBhDTARIsAJf8eVNxCjY6XNpdnPJuUxhMBYIBB4EFIkubHrS9es9tiNUL6kCBEwcNVDMaAjvmEALw_wcB

https://rpishop.cz/poe-redukce/2986-uctronics-gigabit-micro-usb-poe-splitter.html

https://www.123securityproducts.com/di601.html

https://www.distrelec.cz/cs/vodotesne-pouzdro-stylove-viko-1555-90x160x60-5mm-svetla-seda-abs-ip66-hammond-1555jgy/p/30011062

https://www.falanzo.cz/ip-kamery/ip-kamera-mobotix-vd-2-ir-720-p-bila/

https://www.jork.shop/produkt/automatizacni-systemy/logicky-modul-logo/ridici-jednotky-bez-displeje/6ed1052-2cc08-0ba1-94175.htm